# 数字电子技术B — 参考答案

试卷来源: 数字电子技术B-201901（与数电16A(1)为同一份试卷）

本试卷与"数电16A(1)"为同一份试卷（南华大学2018年秋季学期A卷），答案请参见"数电16A(1)_答案.docx"。

# 原题列出:

## 一、填空题

【原题】 1. 一个32K×8位的ROM芯片有______根数据线，有______根地址线。

【答案】 8根，15根

【原题】 2. A/D转换器输入模拟信号电压范围为0~5V，要求能分辨10mV，至少需______位。

【答案】 9位

【原题】 3. 对108个符号进行二进制编码，至少要______位。

【答案】 7位

【原题】 4. 或非门多余引脚接______，与非门多余引脚接______。

【答案】 低电平，高电平

【原题】 5. 存储器由存储阵列、______和输入输出控制电路三部分组成。

【答案】 地址译码器

## 二、选择题

【原题】 6. 不允许并联使用的门是（ ）。

【答案】 C.典型TTL门

【原题】 7. （波形图）

【答案】 见试卷

【原题】 8. F=AB+ĀC的最小项表达式为（ ）。

【答案】 C. Σm(1,3,6,7)

【原题】 9. 能起定时作用的电路是（ ）。

【答案】 B.单稳态触发器

【原题】 10. JK触发器保持0状态，JK应为（ ）。

【答案】 C. J=0, K=*

【原题】 11. （传输门电路）

【答案】 见试卷

【原题】 12. （状态图）

【答案】 见试卷

【原题】 13. 异或门作反相器，应（ ）。

【答案】 A. A或B中有一个接1

【原题】 14. 异步时序电路的差异在于（ ）。

【答案】 B.没有统一时钟

【原题】 15. （DAC电路）

【答案】 见试卷