# 模拟电子技术 -- 电路问题汇总（PPT原文标注版）

说明：每题标注PPT原文（含章节号），通用补充知识另行标注

# 第1章 绪论

## 1.1 信号源内阻引起输入信号衰减

PPT原文："要想减小衰减，则希望Ri远大于Rs。"（ch01 1.4）

信号源内阻Rs与放大电路输入电阻Ri分压，vi=vs*Ri/(Rs+Ri)。Rs相对Ri不够小时信号被明显衰减。

解决：尽量提高输入电阻Ri，使Ri>>Rs。理想电压放大器Ri趋于无穷。用共集/共漏跟随器作输入缓冲级。

来源：ch01 1.4

## 1.2 负载对增益的影响

PPT原文："即负载的大小会影响增益的大小。要想减小负载的影响，则希望Ro远小于RL。"（ch01 1.4）

输出电阻Ro与负载RL分压，vo=Avo*vi*RL/(Ro+RL)。

解决：尽量降低输出电阻Ro，使Ro<<RL。理想电压放大器Ro趋于0。

来源：ch01 1.4

## 1.3 频率失真（线性失真）【重点】

PPT原文："放大电路对信号中不同频率分量的放大倍数不同而产生的失真"--幅度失真。

PPT原文："放大电路对信号中不同频率分量产生的时延不同而出现的失真"--相位失真。

PPT原文："幅度失真和相位失真通常都是同时发生的，它们统称为频率失真，也称为线性失真。"（ch01 1.5 B）

特点：线性失真不产生新的频率分量。原因：电路中存在电抗元件。PPT原文："此处均忽略了电抗元件的影响"（即实际电路中电抗元件会产生这些失真）。

解决：选用大耦合和旁路电容降低fL；选高频特性好的晶体管提高fH；引入负反馈展宽频带。

来源：ch01 1.5 B

## 1.4 非线性失真

PPT原文："由元器件非线性特性引起的失真。非线性失真系数:Vo1是输出电压信号基波分量的有效值，Vok是高次谐波分量的有效值。"（ch01 1.5）

特点：非线性失真会产生新的频率分量（谐波），这是与线性失真的本质区别。

解决：限制输入信号幅度；设置合适的Q点；引入负反馈；差分放大偶次谐波互相抵消。

来源：ch01 1.5

# 第2章 运算放大器

## 2.1 开环运放无法直接用于线性放大

PPT原文："实际应用中，线性放大时都需要引入负反馈。"（ch02 2.3.1）

PPT原文："需要特别注意，它们最大的差别是，理想运放的频带宽度是无限的，而实际运放的带宽是有限的。"（ch02 2.3.1）

运放开环增益极高(>=10^5)，线性区对应的差模输入范围极小，且开环带宽很窄。

解决：引入负反馈--闭环增益稳定可控(Af约等于1/F)，同时大幅展宽带宽。

来源：ch02 2.3.1

## 2.2 理想运放与实际运放的误差

PPT原文："用理想运放模型带来的误差有多少？产生的相对误差约为0.05%。实际上，电阻R1和R2如果用E48系列的阻值，则会有正负2%的误差，所以用理想运放代替实际运放进行电路分析和设计完全可行。"（ch02 2.3.1）

来源：ch02 2.3.1

# 第3章 二极管及其基本电路

## 3.1 温度对半导体导电性的影响

PPT原文："当温度升高时，将产生更多的自由电子和空穴，意味着载流子的浓度升高，晶体的导电能力也会增强。即本征半导体的电导率将随温度的升高而增加。"（ch03 3.1）

来源：ch03 3.1

## 3.2 PN结反向击穿

PPT原文："当PN结的反向电压增加到一定数值时，反向电流突然快速增加，此现象称为PN结的反向击穿。热击穿--不可逆。电击穿--可逆。"（ch03 3.2.3）

雪崩击穿：电场足够强--少子获得足够动能--撞击出更多电子-空穴对--载流子倍增效应。齐纳击穿：电场足够强--破坏共价键束缚--产生大量电子-空穴对。

解决：电击穿可逆，限流即可。齐纳二极管利用反向电击穿特性实现稳压。热击穿不可逆，需限制功耗和电流。

来源：ch03 3.2.3

## 3.3 PN结电容效应

PPT原文："扩散电容--外加电压变化引起。势垒电容--外加电压变化引起。"（ch03 3.2.4）

高频时结电容阻抗降低，PN结单向导电性变差。

解决：点接触型二极管--"PN结面积小，结电容小，用于检波和变频等高频电路。"

来源：ch03 3.2.4 / 3.3

## 3.4 二极管模型选择

PPT原文："特别注意：小信号模型中的微变电阻rd与静态工作点Q有关。该模型用于二极管处于正向偏置条件下，且vD>>VT。"（ch03 3.4.2）

四种模型：理想(大信号)、恒压降(最常用Si约0.7V)、折线(更精确)、小信号(仅交流，rd=VT/IDQ，需vD>>VT=26mV)。

来源：ch03 3.4.2

# 第4章 MOS场效应管及其放大电路

## 4.1 沟道长度调制效应

PPT原文："1. 沟道长度调制效应：实际上饱和区的曲线并不是平坦的（N沟道为例）。当不考虑沟道调制效应时，lambda=0，曲线是平坦的。"（ch04 4.1.4）

影响：输出电阻rds有限(几十k到几百k欧姆)。修正：iD=Kn(vGS-VTN)^2*(1+lambda*vDS)。

来源：ch04 4.1.4

## 4.2 衬底调制效应（体效应）

PPT原文："衬底未与源极并接时，衬底与源极间的偏压vBS将影响实际的阈值电压和转移特性。在分立元件电路中，场效应管的衬底通常与源极相连，即vBS=0。"（ch04 4.1.4）

集成电路中N沟道衬底接最低电位，P沟道衬底接最高电位，需考虑体效应。

来源：ch04 4.1.4

## 4.3 温度效应

PPT原文："VTN和电导常数Kn随温度升高而下降，且Kn受温度的影响大于VTN受温度的影响。在VGS较小（iD也较小）时，温度升高会使iD增大；而VGS较大（iD也较大）时，温度升高将使iD减小。这种作用为功率MOS管的稳定运行提供了有利保障。"（ch04 4.1.4）

来源：ch04 4.1.4

## 4.4 击穿效应

PPT原文："外加的漏源电压过高，将导致漏极到衬底的PN结击穿。"（漏衬击穿）

PPT原文："若绝缘层厚度tox=50纳米时，只要约30V的栅极电压就可将绝缘层击穿，若取安全系数为3，则最大栅极安全电压只有10V。通常在MOS管的栅源间接入双向稳压管，限制栅极电压以保护器件。"（栅极击穿）（ch04 4.1.4）

来源：ch04 4.1.4

## 4.5 VDS极性接反导致MOS管失效

PPT原文："VDS极性接反会怎样？PN结正偏，MOS管失效。"（ch04 4.1.1）

NMOS的VDS必须为正（漏极为正），PMOS的VDS必须为负。

来源：ch04 4.1.1

## 4.6 偏置电阻降低栅极输入阻抗

PPT原文："受静态偏置电路的影响，栅极绝缘的特性并未充分表现出来。"（ch04 4.4.2）

MOSFET栅极本身绝缘(>10^9欧姆)，但外接偏置电阻Rg1//Rg2并联在栅极上，实际Ri=Rg1//Rg2。

来源：ch04 4.4.2

## 4.7 Q点不当导致波形失真

PPT原文："2. 静态工作点对波形失真的影响"（ch04 4.3.2）

PPT原文："当vGS<VTN时，导电沟道尚未形成，iD=0，为截止工作状态。"

截止失真：Q点过低--负半周vGS<VTN--管子截止。饱和失真：Q点过高--正半周vDS进入可变电阻区。稳Q：带源极电阻Rs的偏置--"假设温度变化导致IDQ减小，电路通过如下过程可以稳定IDQ"。

来源：ch04 4.3.2 / 4.1.1

# 第5章 双极结型三极管及其放大电路

## 5.1 BJT温度敏感性

PPT 5.1.4标注为"自学"。通用知识：ICBO每10度约翻倍，VBE约-2mV/度变化，beta随温度升高增大。三者共同导致ICQ对温度敏感。

解决：分压式偏置+射极电阻Re（直流负反馈稳Q）；差分放大利用对称性抵消温漂；选硅管（ICBO远小于锗管）。

来源：ch05 5.1.4（自学）+ 通用知识

## 5.2 BJT Q点不当导致波形失真

PPT原文："输出特性曲线的三个区域：饱和区--iC明显受vCE控制的区域；截止区--iC接近零的区域，相当iB=0的曲线的下方；放大区--iC平行于vCE轴的区域，曲线基本平行等距。此时，发射结正偏，集电结反偏。"（ch05 5.1.3）

截止失真：Q点过低--进入截止区。饱和失真：Q点过高--进入饱和区。

来源：ch05 5.1.3 / 5.2.2

## 5.3 射极电阻Re降低交流增益

PPT原文："放大电路的电压增益Av很小，只有1.05倍，其原因是发射极接入了电阻Re。在两端并联一个大电容可以消除Re的影响。"（ch05 5.2）

Re引入交流串联负反馈，增益大幅下降。

解决：在Re两端并联大电容Ce（旁路电容）--直流时Ce开路Re稳Q，交流时Ce短路Re恢复增益。

来源：ch05 5.2

# 第7章 模拟集成电路

## 7.1 零点漂移（零漂）【重点】

PPT原文："温度变化和电源电压波动等效于共模信号。"（ch07 7.2）

PPT原文："差分放大电路的最大特点是能有效抑制共模信号和零点漂移。"（ch07 7.2.1）

零漂定义（通用）：输入为零时输出有缓慢变化的电压。直接耦合多级放大器中零漂被逐级放大。

解决：差分放大电路--利用对称性，温度对两管影响相同(共模信号)，双端输出时互相抵消。

来源：ch07 7.2

## 7.2 共模干扰

PPT原文："差分放大电路的最大特点是能有效抑制共模信号和零点漂移。"（ch07 7.2.1）

来源：环境电磁干扰、50Hz工频、温度漂移、电源纹波。

解决：差分放大：KCMR=|Avd/Avc|越大越好。增大尾电流源动态内阻RSS可提高KCMR。

来源：ch07 7.2

## 7.3 运放输入失调

PPT原文："但由于失调电压、失调电流、偏置电流的存在使输出电压不为0。"（ch07 7.5）

解决：选用低失调运放；输入端加调零电位器；交流耦合隔直。

来源：ch07 7.5

## 7.4 转换速率（SR）限制

PPT原文："放大电路在闭环状态下，输入为大信号（例如阶跃信号）时，输出电压对时间的最大变化速率。"（ch07 7.5）

SR不足导致输出波形失真（正弦波变三角波）。

解决：选型准则：SR >= 2*pi*fmax*Vom。

来源：ch07 7.5

# 第8章 反馈放大电路

## 8.1 自激振荡【重点】

PPT原文："自激振荡是指，在没有任何输入信号的情况下，放大电路的输出端仍会连续不断地产生某种频率的输出波形。"（ch08 8.6.1）

PPT原文："自激振荡的信源来自电路中各种元器件的噪声和外部干扰。它们广泛分布在放大电路的通带内外。"（ch08 8.6.1）

条件：AF=-1（|AF|=1且附加相移180度）。

解决：频率补偿--"利用密勒电容效应，就可以将较小的电容等效为较大的电容实现频率补偿。实际上，集成运算放大器14573和741内部，就加入了补偿电容Cc来实现频率补偿。"

来源：ch08 8.6.1-8.6.2

## 8.2 反馈极性判断错误

PPT原文："判断反馈极性时，注意：（1）先正确区分基本放大电路和反馈网络；（2）运用瞬时极性法时，一定要沿着信号传输方向依次标注极性；（3）一定要知道各种基本放大电路的相位关系；（4）正确确定反馈信号的引入位置。"（ch08 8.1.3）

来源：ch08 8.1.3

## 8.3 深度负反馈近似计算误差

PPT原文："即环路增益直接影响着误差的大小，环路增益越大，误差越小。注：此处忽略了频率变化导致A减小带来的影响。"（ch08 8.4）

Af约等于1/F是AF趋于无穷极限下的近似。环路增益不够大时误差不可忽略。

来源：ch08 8.4

## 8.4 反馈环内噪声

PPT原文："抑制反馈环内噪声"（ch08 8.3.3）

放大电路内部元件会产生噪声。负反馈可以抑制反馈环内的噪声，但对环外噪声无效。

解决：常用策略：无噪声前置放大+负反馈。

来源：ch08 8.3.3

# 第9章 功率放大电路

## 9.1 甲类功放效率极低

PPT原文："提高效率的主要途径：降低静态功耗，即减小静态电流。"（ch09 9.1）

甲类导通角=360度，静态电流大且恒定。乙类静态电流为零，理论最大效率78.5%。

解决：改用乙类/甲乙类推挽结构。

来源：ch09 9.1

## 9.2 乙类功放的交越失真【重点】

PPT原文："乙类互补对称电路存在的问题"（ch09 9.4）

PPT原文："利用二极管进行偏置克服交越失真。利用VBE扩大电路进行偏置克服交越失真。"（ch09 9.4）

现象：输入过零时|vBE|<死区电压(约0.7V)，两管均不导通，输出在零点附近出现平台。

解决：改为甲乙类--给两管提供小静态偏流（微导通）。实现：二极管偏置或VBE倍增电路。

来源：ch09 9.4

## 9.3 功率管二次击穿（不可逆）

二次击穿（通用知识）：大电流下局部热点--温升--VBE减小/beta增大--电流更集中--正反馈--烧毁。不同于一次击穿（PN结雪崩，可逆）。

解决：确保工作在SOA内；加散热器降结温；发射极镇流电阻均流。

来源：ch09 9.6 + 通用知识

## 9.4 功率管散热不足

PPT原文："功率放大电路要解决的问题：提高效率、减小失真、三极管的保护。"（ch09 9.1）

Tj = TA + PT*theta_JA。结温超过Tjmax则永久损坏。

解决：加散热器降低热阻；选低热阻封装。

来源：ch09 9.1 / 9.6

# 第10章 信号处理与信号产生电路

## 10.1 滤波器特性不理想

PPT原文："当Q=0.707时，在通带内幅频响应曲线最大限度平坦，没有起伏，在阻带内则单调下降为零，为巴特沃斯低通滤波器。"（ch10 10.3.1）

不同逼近方式：巴特沃斯(通带最平坦)、切比雪夫(过渡带更陡有纹波)、椭圆函数(过渡带最陡)。阶数n越大过渡带越陡。

来源：ch10 10.1 / 10.3.1

## 10.2 有源滤波器频率和功率限制

PPT原文："优点：不用电感、体积小、重量轻，有一定的电压放大和缓冲作用。缺点：工作频率难以做得很高，不适宜大功率场合。"（ch10 10.2）

来源：ch10 10.2

## 10.3 正弦波振荡电路不起振/波形失真

PPT原文："起振的信号源来自何处？电路器件内部噪声以及电源接通扰动。噪声中，满足相位平衡条件的某一角频率omega0的噪声信号被放大，成为振荡电路的输出信号。当输出信号幅值增加到一定程度时，就要限制它继续增加，否则波形将出现失真。"（ch10 10.5）

不起振：|AF|<1。需确保|AF|>1。波形失真：稳幅环节失效。

解决：热敏电阻NTC、JFET压控电阻、二极管限幅等稳幅措施。

来源：ch10 10.5 / 10.6

## 10.4 比较器输出抖动

PPT原文："单门限比较器的抗干扰能力"（ch10 10.8 标题）

单门限比较器在vi接近VTH时因噪声叠加导致输出反复跳变（震颤）。

解决：施密特触发器（迟滞比较器）--引入正反馈，门限电压随输出电压变化实现迟滞。

来源：ch10 10.8

## 10.5 集成比较器灵敏度不足

PPT原文："开环增益低、失调电压大、共模抑制比小，灵敏度往往不如用集成运放构成的比较器高。"（ch10 10.8）

来源：ch10 10.8