# 数字电子技术基础 — 重点章节知识点

内容来源：华中科技大学《数字电子技术基础》课程PPT

# 第7章 半导体存储器

## 7.1 只读存储器（ROM）

只读存储器（Read-Only Memory）在正常工作状态只能读出信息。断电后信息不会丢失，常用于存放固定信息（如程序、常数等）。

### 基本概念

存储容量(M) = 字数 × 位数

字：计算机中作为一个整体被存取传送处理的一组数据。

地址：每个字的编号。

字数 = 2ⁿ（n为地址线的总数）

字长：一个字所含的位数。

### ROM的基本结构

ROM主要由地址译码器、存储矩阵和输出控制电路三部分组成。

### ROM的分类

• 固定ROM（掩模ROM）：出厂时数据已固化，不能更改。

• PROM（一次可编程）：由带熔丝或反熔丝的器件构成，只能烧写一次。

• EPROM（光可擦除）：用SIMOS管，紫外灯或X射线照15~20分钟擦除。

• E²PROM（电可擦除）：在线电擦除，但集成度低。

• Flash（闪存）：有NOR和NAND型两类。

### NOR Flash vs NAND Flash

NOR型：列线上浮栅MOS漏极并联，源极接地的或非结构。按块擦除、按字写入，并行接口，常用于存放运行程序。

NAND型：列线上浮栅MOS串联，集成度比NOR高。以块存取，串行接口，多用于固态硬盘、存储卡和U盘。

## 7.2 随机存取存储器（RAM）

### SRAM（静态随机存取存储器）

SRAM的存储单元是双稳态存储单元电路，由触发器构成。只要电源供电，数据就能保持。

### SSRAM（同步静态随机存取存储器）

SSRAM是一种高速RAM。读写操作在时钟脉冲节拍控制下完成。

• 普通模式读写（ADV=0）：按外部给定地址进行读/写操作。

• 丛发模式读写（ADV=1）：由丛发计数器加1产生新地址。

### DRAM（动态随机存取存储器）

DRAM的存储单元由一个MOS管T和一个电容器C组成。

• 写入：T导通，若DI为1则向电容器充电（存1），反之放电（存0）。

• 读出：T导通，C中数据通过位线和缓冲器输出。

• 刷新：每次读出后必须及时刷新，因电容器上电荷会泄漏。

### FIFO与双口SRAM

FIFO（First-in First-out）：先存入的数据先被读出，不能随机存取，用于高速数据采集缓冲器。

双口SRAM：有两套完全独立完整的地址、数据和控制端口，共用同一个存储阵列。

### 存储器容量的扩展

• 字长扩展：利用芯片的并联方式实现。

• 字数扩展：利用外加译码器控制芯片的片选输入端实现。

# 第10章 模数与数模转换器

## 10.1 D/A转换器

### D/A转换的基本思想

二进制每位代码都有一定的权值，按其权的大小转换成模拟量，然后将这些模拟量相加，即可得到与数字量成正比的模拟量。

### 倒T形电阻网络D/A转换器

根据运放线性运用时虚地的概念，无论模拟开关Si处于何种位置，与Si相连的2R电阻将接"地"或虚地。

流入每个2R电阻的电流从高位到低位按2的整数倍递减。

输出电压与输入的二进制数成正比，实现了数字量到模拟量的转换。

### D/A转换器的主要技术指标

• 分辨率：用位数表示。n位DAC最多有2ⁿ个模拟输出电压。

• 转换精度：实际转换特性与理想转换特性之间的最大偏差。

• 转换速度：用稳定时间和转换速率描述。

## 10.2 A/D转换器

### A/D转换的工作过程

A/D转换器一般要包括取样、保持、量化及编码4个过程。

### 采样定理

f_s ≥ 2f_imax

采样信号S(t)的频率愈高，所采得信号经低通滤波器后愈能真实地复现输入信号。

### 量化与量化误差

数字信号在数值上是离散的。采样-保持电路的输出电压需按某种近似方式归化到离散电平上。

量化误差属原理误差，无法消除。

A/D转换器的位数越多，各离散电平之间的差值越小，量化误差越小。

• 只舍不入方式：最大量化误差为Δ

• 四舍五入方式：最大量化误差为Δ/2

### 三种A/D转换器比较

① 并联比较型：转换速度最快（10ns~1μs），但电路复杂。

② 逐次逼近型：转换速度适中（几μs~100μs），精度高，在速度和复杂度间达到很好的平衡。

③ 双积分型：转换速度慢（几百μs~几ms），但抗干扰能力最强。

### A/D转换器的主要技术指标

• 分辨率：以输出二进制数的位数表示。n位ADC能区分的最小电压为满量程输入的1/2ⁿ。

• 转换精度：常用最低有效位(LSB)或满刻度的百分比(%FSR)表示。

• 转换速度：用转换时间或转换速率描述。