# 数字电子技术 — 常用芯片真值表与功能表

内容来源：华中科技大学《数字电子技术基础》课程PPT

# 555 定时器

555定时器是一种应用方便的中规模集成电路，广泛用于信号的产生、变换、控制与检测。有双极性和CMOS之分。

## 内部结构

555定时器内部由五部分组成：

1. 电阻分压器——三个等值电阻串联，提供参考电压（2/3 Vcc 和 1/3 Vcc）

2. 电压比较器——两个比较器C1和C2

3. 基本SR锁存器

4. 输出缓冲反相器

5. 集电极开路输出三极管

## 功能表

| 阈值输入 (TH) | 触发输入 (TR) | 复位 (R) | 输出 (OUT) | 放电管 (DIS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| × | × | L | L | 导通 |
| > 2/3 Vcc | > 1/3 Vcc | H | L | 导通 |
| < 2/3 Vcc | > 1/3 Vcc | H | 不变 | 不变 |
| < 2/3 Vcc | < 1/3 Vcc | H | H | 截止 |

## 三种典型应用

1. 施密特触发电路

正向阈值电压 VT+ = 2/3 Vcc

负向阈值电压 VT- = 1/3 Vcc

回差电压 Delta_VT = 1/3 Vcc

2. 单稳态电路

稳态：输出为0

触发：TR < 1/3 Vcc时翻转到暂稳态，输出为1

暂稳态持续时间：tw = RC * ln3 = 1.1 RC

3. 多谐振荡电路

充电时间（高电平）：tpH = 0.7 (R1 + R2) C

放电时间（低电平）：tpL = 0.7 R2 C

振荡周期：T = 0.7 (R1 + 2R2) C

# 74LVC161 计数器

74LVC161是4位二进制同步加计数器，具有异步清零和同步并行置数功能。

## 芯片特点

• 异步清零：清零端(CLR)为低电平时，立即清零。

• 同步并行置数：预置端(LOAD)为低电平时，在CP上升沿将D3~D0数据装入。

• 计数使能：CET和CEP同时为高电平时，CP上升沿加1计数。

• 并行进位输出：TC = CET * Q3 * Q2 * Q1 * Q0

## 逻辑功能表

| 清零 | 预置 | CEP | CET | 时钟CP | D3D2D1D0 | Q3Q2Q1Q0 | TC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | x | x | x | x | x | L L L L | L |
| H | L | x | x | up-arrow | D3~D0 | D3D2D1D0 | * |
| H | H | L | x | x | x | 保持 | * |
| H | H | x | L | x | x | 保持 | * |
| H | H | H | H | up-arrow | x | 计数(加1) | * |

## 构成任意进制计数器的方法

反馈清零法：利用异步清零输入端，在计数过程中跳过M-N个状态。

反馈置数法：利用同步置数端，在计数过程中跳过M-N个状态。

多片级联：并行进位（低位进位作高位使能）或串行进位（低位进位作高位时钟）。

# 74HC138 译码器

74HC138是3线-8线二进制译码器。译码是编码的逆过程，能将二进制码翻译成代表某一特定含义的信号。

## 芯片特点

• 3个输入端 A2A1A0（高电平有效）

• 8个输出端 Y0~Y7（低电平有效）

• 3个使能端：E1、E2低有效，E3高有效

• 输出低有效：被选中的输出为L，其余为H

## 功能表

| E3 | E1 | E2 | A2 | A1 | A0 | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | H | x | x | x | x | H | H | H | H | H | H | H | H |
| x | x | H | x | x | x | H | H | H | H | H | H | H | H |
| L | x | x | x | x | x | H | H | H | H | H | H | H | H |
| H | L | L | L | L | L | L | H | H | H | H | H | H | H |
| H | L | L | L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H |
| H | L | L | L | H | L | H | H | L | H | H | H | H | H |
| H | L | L | L | H | H | H | H | H | L | H | H | H | H |
| H | L | L | H | L | L | H | H | H | H | L | H | H | H |
| H | L | L | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H | H |
| H | L | L | H | H | L | H | H | H | H | H | H | L | H |
| H | L | L | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | L |

注：H=高电平，L=低电平，x=任意。三个使能端全部有效(E3=H, E1=L, E2=L)时芯片工作。

## 译码器的扩展

• 用2片74X138可以构成4线-16线译码器

• 用74X139和74X138可以构成5线-32线译码器

## 应用

• 地址译码：常用于识别不同设备，每个输出对应一个设备的片选信号。

• 数据分配器：将公共数据线上的数据按需要送到不同的通道。

# 三芯片快速对比

| 芯片 | 功能 | 输入 | 输出 | 关键特点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 555 | 定时器/多谐振荡 | TH, TR, R, CV | OUT, DIS | 三种工作模式 |
| 74LVC161 | 4位二进制计数器 | CP, CLR, LOAD, CET, CEP, D3~D0 | Q3~Q0, TC | 异步清零+同步置数 |
| 74HC138 | 3线-8线译码器 | A2A1A0, E1E2E3 | Y0~Y7 | 低有效输出+多使能 |